| 企业事业环境信息公开目录明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |
| 单位名称 | 东莞市石鼓净水有限公司常平分公司 （常平西部污水处理厂二期工程） |  |  |
| 生产地址 | 东莞市常平镇岗梓村东北角 |  |  |
| 法定代表人 | 陈柱堆 | 组织机构代码证 | 91441900MA541RE91E |
| 联系方式 | 区号 | 0769 |  |
|  | 电话号码 | 13238360486 |  |
|  | 联系人 | 卢泽海 |  |
|  | 传真号码 | / |  |
|  | 邮政编码 | 523560 |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 生活污水处理项目 |  |  |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 污水 | m³ | 2555万 |

|  | 二、排污信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准的较严值 | 允许排放的废水总量（m³/a) |  | 2555万 |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 |  | 排放去向 |
|  | DW001 | 厂区西面 | 有机污染物 |  | 寒溪水 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 |  | 排放总量 |
|  | 1 COD | DB44/26-2001一级标准 | ≤40mg/L |  | ≤1022t/a |
|  | 2 氨氮 | GB18918-2002 一级A标准 | ≤5mg/L |  | ≤127.75t/a |
|  | 3 pH | GB18918-2002 一级A标准 | 6~9 |  | / |
|  | 4 总磷（以P计） | GB18918-2002 一级A标准 | ≤0.5mg/L |  | ≤12.775t/a |
|  | 5 总氮（以N计） | GB18918-2002 一级A标准 | ≤15mg/L |  | ≤383.25t/a |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 2024年8月30日 | DJCB240913001 | 无（见附件8） |  |  |
| （二）废气污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废气执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准 |  |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 |  | 排放去向 |
|  | DA001 | 厂区北面 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  | 大气 |
|  | DA002 | 厂区南面 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  | 大气 |
|  | DA003 | 厂区西面 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  | 大气 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 |  | 排放总量 |
|  | 1 硫化氢 | GB14554-93 二级标准 | ≤0.06mg/m3 |  | / |
|  | 2 氨 | GB14554-93 二级标准 | ≤1.5mg/m3 |  | / |
|  | 3 臭气浓度 | GB14554-93 二级标准 | ≤20（无量纲） |  | / |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 2024年8月30日 | DJCB240913001 | 无（见附件8） |  |  |
| （三）危险废物信息表 |  |  |  |  |  |
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |  |
| / | / | / | / | / |  |
| （四）噪声污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 噪声执行标准：GB12348-2008 3类标准（昼65dB,夜55dB） |  |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 2024年8月30日 | DJCB240913001 | 无（见附件8） |  |  |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 |  |  | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） |  | 投运日期（年/月） | 运营单位 |  | 处理工艺 |  | 设计处理能力（m3/d) |  | 实际处理量（m3/d) |  | 运行小时(h/d） |  |
| 1 | 常平西部污水处理厂二期工程 |  |  | 25045.78 | 2022年6月 |  | / | 东莞市石鼓净水有限公司常平分公司 |  | 预处理+多级AO反应池+二沉池+高效沉淀池+纤维板框 滤池+紫外线消毒 |  | 70000 |  | / |  | 24 |  |
| （二）废气防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 |  | 总投资额（万元） |  | 建设日期（年/月） |  | 投运日期（年/月） | 运营单位 |  | 处理工艺 |  | 设计处理能力(m3/h) |  | 实际处理量(m3/h) |  | 运行小时(h/d） |  |
| 1 | 生物除臭系统 |  | 526.35 |  | 2023年9月 |  | / | 东莞市石鼓净水有限公司常平分公司 |  | 生物除臭+化学洗涤 |  | 60500 |  | / |  | 24 |  |
| （三）噪声防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 |  | 总投资额（万元） |  | 建设日期（年/月） |  | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  | / |  | / |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、建设项目环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 环保行政许可文件 |  |  |  | 许可单位 |  |  | 许可日期 |  | 文件编号 |  | 许可意见 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 关于东莞市常平西部污水处理厂二期工程环境影响报告表的批复 |  |  |  | 东莞市生态环境局 |  |  | 2021年8月30日 |  | 东环建〔2021〕 5237号 |  | 同意我单位在东莞市常平镇岗梓村（北纬22°59′31.38″，东经113°58′30.234″）进行二期工程建设。详细环保要求见附件。 |  |  |  |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响表的批复、环保验收文件、排污许可证等。

| 五、突发环境事件应急预案情况 |  |
| --- | --- |
| 环境事件应急预案编制情况 | 已编制（见附件4-6） |

| 六、环境自行监测方案情况 |  |
| --- | --- |
| 环境自行监测方案编制情况 | 已编制（见附件7） |  |