附件1：

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司2026-2029年过河供水管道和取水口助航标志维护管理服务项目用户需求书

一、项目概述

项目名称：2026-2029年过河供水管道和取水口助航标志维护管理服务

采购单位：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

项目概况：本项目包含东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司管辖的30个镇街（园区）主供水管网过河管道和6间水厂取水口助航标志（下称“航标”）161座，其中管线标148座，桥涵/柱标4座，灯桩4座，浮标5座。工作内容为设置的所有航标维护管理(详见附件1)。

- 二、项目维护标准和内容

（一）对航标进行维护，航标维护服务的质量必须符合下列技术标准的要求：

1．国家标准《内河助航标志》（GB5863-2022）；

2．交通运输部标准《航道养护技术规范》（JTS/T320-2021）；

3.广东省人民政府标准《广东省航标管理办法》（2006年）；

4．广东省航道事务中心标准《广东省航道事务中心航标养护管理办法》（粤航道〔2023〕183号）。

本采购项目的技术要求按上述标准执行，本需求书未明确的技术标准，严格按上述标准执行，服务期内如果上述标准有更新，则按更新后的版本执行。

（二）中标人必须按照航道部门规定的以下具体要求进行维护管理，以确保供水构筑物区域航道安全畅通。正常情况下，航道工作船定期对该项目供水构筑物通航水域的航标进行巡查，检查的主要内容为：

1.航标检查

1.1为保证航标处于正常技术状态，确保航道安全畅通，航标维护单位必须按期检查航标标位、外形结构及标灯（含电源）各部件技术性能等是否符合《广东省航道事务中心航标养护管理办法》要求及有关规定。

1.2除封航等特殊情况外，对航标进行日常、临时检查。

1.2.1临时检查：节假日、台风、洪水来到前后；船舶执行重要任务之前；突发事件或上级检查。

1.2.2日常检查和临时检查包括下列主要内容：

1）标位是否正确；

2）标志是否完好、牢固、整洁和鲜明；

3）灯器和电源是否正常、有效；

4）有无影响大桥通航水域安全的水上、水下施工作业；

5）检查标体、航标灯、遥测遥控终端、电池箱、接线等；

6)检测太阳能、蓄电池电流和电压参数；

7）检查岸标基础、标路；

8）检查浮标概位，逐个查看浮具有无损伤积水等；

9）夜航检查航标灯质量是否正常，灯光视距是否足够和灯光照射角度是否准确；

10）发现航道变化及时进行全面探测，按通航需要及时调整相应航标的位置。

1.2.3航标检查周期：

1）日常检查周期不宜大于15天，全年检查次数不少于24次；临时检查全年不少于8次；已建立航标遥控遥测系统的航道，航标检查的周期可适当延长，并报航道主管部门审批（有另外规定的，按相关规定执行）。

2）发光航标每月一至二次夜航查灯。

3）每月不小于一次上标全面检查，并对标志进行清洁并检测有关数据，检测技术数据及时报送给辖区航道主管部门。

4）航道剧变或节日客运繁忙和春运期间，加强航标检查。

5）每次台风、洪峰解除封航后，立即对航标进行一次全面检查，及时修复损坏的标志，清除新发现的障碍物，尽快恢复通航。

2. 航标养护与维修

2.1加强对航标的养护，保持航标正常技术状态，保证标位正确，发光正常，颜色鲜明，外形完好，结构牢固，并符合《广东省航道事务中心航标养护管理办法》要求。

2.2按《广东省航道事务中心航标养护管理办法》要求及东莞辖区航道实际情况，钢质航标每季度清洗1次，每年油漆1次，每3年大保养（除锈、检修、油漆）1次。

2.3各种标志及其附属设备遇油漆脱落或颜色不鲜明时，应及时补漆刷新，遇损坏应及时修复或更换。

2.4各种航标灯、蓄电池、太阳能电池等航标设备每月进行一次全面清洁保养；航标灯、蓄电池每季度进行一次质量检测，太阳能电池每半年进行一次质量检测，并做好记录。达不到技术性能指标的，应及时修理或更换。

2.5新购的航标灯（包括灯泡、电源等）必须经过检测符合使用要求后，方可安装使用。

2.6航标电源的使用必须按各种电池的使用规则严格执行，保证电源有效供电。

3.航标异动

3.1航标的设置、撤销、关闭、移位、漂失及改变航标特征（形状、颜色、灯质）等均属航标异动。

3.2发现或得知航标失常的，应及时出航恢复，如因客观条件限制不能立即恢复的，必须采用有效方法通知过往船舶，以策安全。对航标失常的原因应认真分析，确定失常性质。

3.3及时出航的时间规定：浮标移位、标灯熄灭等在发现或接到报告后1小时内出航进行恢复；浮标漂失、岸标倒塌、标志损坏等需备带较大航标器材的，在3小时内出航进行抢修（当地海事部门封航等特殊情况除外）。

3.4发现航道障碍物时，应及时进行设标或采用其它有效方法告知过往船舶，以策安全。

4.其他要求

4.1航道剧变（如枯水期、洪水期和沉船等影响）或节日、春运航运繁忙期间，应缩短航标巡查周期，及时调整桥涵标及大桥上下游水、岸航标的位置，开通符合通航技术标准的通航孔。

4.2每次台风、洪峰过后，必须对桥航标进行一次全面的检查，及时修复损坏的航标器材及清除新发现的碍航物。

4.3妥善保管、保养好备用航标器材，确保其技术状态良好。

4.4航标维护管理的考核指标（扣除不可抗拒因素造成的航标失常）：航标维护正常率≥99.8%。

4.5在服务过程中，遵守有关安全生产管理规定，严格按相关安全标准组织人员提供服务，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在服务期间，如因中标人安全措施不力或其他管理原因致使供水航标维护工作受到影响或者造成责任事故的，由中标单位承担责任。

4.6中标人应对其人员的安全及相关行为负责，并对其人员提供必要的劳动保护条件，中标人一方人员在巡护过程中出现的安全事故由中标人自行承担，与采购人无关。若由此给采购人造成损失的，中标人应向采购人承担损失赔偿责任。

4.7中标人必须建立巡查维护记录制度和巡查情况报告制度，做好每次巡查及维护的记录和存档工作。在航标大保养周期，需整理好工作台账，当月的巡查维护记录汇总后于次月8日前上报采购人。

- （三）服务期限：2026年4月1日起至2029年3月31日止。

三、项目维护管理基本要求

（一）中标人需具相应的施工资质、各类维修养护人员持证上岗操作或维修。中标人应定期组织人员进行安全培训、职业健康体检，为其购买社会保险。

（二）采购人有权督促检查中标人按时限进行的维护管理工作。中标人应每月向采购人提交工作月报、电子文档、维护相片等相关材料。

（三）投标人须提供针对项目技术服务实施方案。包含项目维护工作制度，项目维护工作计划，项目应急处理措施等内容。

（四）投标人自行对本项目的现场及周边环境进行踏勘，以便于投标人获取有关编辑谈判文件和签署实施合同所涉及到现场的各项资料。投标人应承担踏勘现场所发生的费用以及责任、风险。投标人充分掌握现场实际情况后，依据本招标文件及用户需求书中的具体要求，在其报价文件中叙述详细的、切实可行的服务实施方案、中标后服务计划。方案要求包括实施计划、设备、人员、安全文明施工措施等。当本招标文件及用户需求书中的所有内容和要求与实际不符时，以实际为准，不再增加任何费用，投标人应充分考虑由此而增加的费用，并包含在投标报价内。

(五)投标人针对应配有不少于14人的专职技术维护人员，分别为港航助理工程师3人；航标助理工程师1人；高级视觉航标工3人；高级船舶甲板操作工3人；内河三类船长 2人；内河三类轮机长 2人。为保证桥航标日常维护正常，投标人平时须备有足够的备品备件。因未能及时进行维护，在服务期间若发生的供水安全等突发事件，涉及责任和经济损失由投标人负责。

（六）中标单位必须接受采购人对其维护设备、经营场所等现场考察，若发现与投标文件不符，有权取消其中标候选人资格。

★（七）投标人须承诺在取得本项目中标资格后，在辖区航道部门完成专用航标委托维护情况备案手续，并于签订工作合同之日起30天内在辖区航道主管部门完成专用航标委托维护情况手续，若未能通过备案的，采购人有权单方面终止合同，并追究其违约责任。（投标文件须提供备案证明资料或承诺函加盖投标人公章）

★（八）双方履行合约过程中，若采购人半年内累计收到3次因中标人未能履行合约责任造成航标失常的书面整改通知书的，采购人有权单方面终止合同，中标人须无条件接受。（投标文件须提供承诺函加盖投标人公章）

★(九)投标人须承诺投入本项目的专用码头及备用器材，与其投标文件中提供的证明材料一致。采购人在与本项目中标人签订合同签，将对投标文件中提供的码头及设备器材进行现场核查。若发现不一致的，采购人将扣除其投标保证金，取消中标资格，并上报相关部门进行处理。（投标文件须提供承诺函加盖投标人公章）。

（十）本项目报价包括工具材料费、人工费、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

（十一）船舶设备要求：有起吊能力2T及以上主机率120kw及以上航标船（或测量船、工程船）1艘、有起吊能力3T及以上主机率220kw及以上浮标保养船舶、120kw及以上柴油快艇1艘。

（十二）航标维护工作须解决重点问题：航标异常需要及时发现及恢复；航标备用器材必须充足，航标灯器、太阳能电池、蓄电池备用率需达到50%-100%。

四、违约责任和条款说明

（一）因中标人疏于巡查或者虽发现问题但未及时解决，导致在航标禁止抛锚区域有抛锚停船、水上作业、河堤建设等对采购人供水管道造成安全威胁的情况，采购人有权直接扣除该组航标（4座航标为一组）半年的维护费，并且中标人要负责追究责任人的责任，并协助采购人追索责任人实施补救措施以保护供水管道。

（二）在航标禁止抛锚区域，出现有抛锚停船、水上作业、河堤建设等对采购人供水管道造成安全威胁的情况，因中标人疏于巡查或者虽发现问题但未及时解决，给采购人造成损失的，采购人有权直接扣除该组航标（4座航标为一组）当年的维护费，并且中标人要负责追究事故责任人的责任，并协助采购人追索事故责任人赔偿采购人的抢修费用和损失。

（三）采购人有权对中标人巡查情况进行不定期检查，如发现中标人未定时定点巡查达三次/月，采购人有权直接扣除该组航标（4座航标为一组）当月的维护费。

（四）因中标人不能及时履行本招标文件及用户需求书中条款，并对采购人工作造成严重延误时，采购人有权终止合同。

（五）服务期间，若采购人有撤销或新增航标的情况，维护费用按照《广东省交通运输厅关于发布<广东省航道养护工程预算编制规定>及其配套定额的通知》（粤交航道字[2022]55号）养护定额相应价格标准执行，具体费用按实结算。

（六）双方如需要修改协议条款或者补充协议未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

五、结算方式

（一）合同签订后，中标人航标维护情况经采购人考核合格后，采购人根据考核评分表（详见附件2）给予支付费用，双方约定每半年结算一次，由采购人支付给中标人航标维护管理费。

（二）每半年度按照百分制打分，优（100分-80分），良（79分—60分），差（60分以下）。

1.考核评分分数达到80分或以上的，全额支付该半年维护款；

2.考核评分分数低于80分，但高于60分（含60分）的，按所得分数与满分百分比支付该半年维护款；

3.考核评分分数低于60分的，采购人无需向中标人支付该半年维护款。

（三）每半年的航标维护服务费，在采购人检查航标使用情况合格后，中标人在次月凭请款报告、合法合规的发票及结算清单等维护资料向甲方申请结算每半年的维护费服务。

| 附件1：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司助航标志维护年度工程量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水道名称 | 设标地点 | 航道等级 | 维护类别 | 标志数量（座） | 航标类型 | 高度（m) | 宽度（m) | 直径(m) | 标志结构规格 | 航标灯型号 | 发光情况 | 航标检查（岸标） （标次） | 岸标灯器养护 （灯次） | 岸标保养(清洗) （标次） | 岸标保养(油漆) （标次） | 岸标大保养 （标次） | 航标检查（水标） （标次） | 水标灯器养护 （灯次） | 水标保养(清洗) （标次） | 水标保养(油漆) （标次） | 水标大保养 （标次） | 航标遥测遥控终端养护（终端﹒年） |
| 1 | 大汾北水道 | 蓬庙大桥 | 七 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 2 | 东引运河 | 东引运河桥 | 八 | 重点标 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | / | 不发光 | 128 | / | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 厚街水道 | 厚街水道桥 | 八 | 重点标 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 4 | 太平旧水道 | 淡水湖大桥 | 八 | 三类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 5 | 文田涌 | 沙太路南环河桥 | 九级以下 | 三类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 6 | 民田涌 | 西海大桥 | 七 | 二类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 7 | 立沙水道 | 洪田大桥 | 七 | 三类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 8 | 东莞水道 | 曲海大桥 | 四 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 9 | 太平旧水道 | 渡轮路桥 | 八 | 三类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 10 | 寒溪河水道 | 东城余屋段 | 七 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 11 | 大汾南水道 | 北海河 | 七 | 二类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 12 | 洪屋涡水道 | 梅沙村段 | 七 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 13 | 倒运海水道 | 淡水河桥 | 四 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 14 | 东莞水道 | 道滘大桥 | 四 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 15 | 东莞水道 | 道滘南阁水厂 | 四 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 16 | 厚街水道 | 白鹭大桥 | 八 | 重点标 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 17 | 东莞运河 | 白鹭大桥 | 八 | 重点标 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | / | 不发光 | 128 | / | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | / |
| 18 | 新村水道 | 九曲大鱼沙大桥 | 九级以下 | 二类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 19 | 大汾北水道 | 氹涌桥 | 七 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 20 | 洪屋窝水道 | 洪梅大桥 | 七 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 21 | 洪屋窝水道 | 新联桥 | 七 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 22 | 洪屋窝水道 | 横海桥 | 七 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 23 | 蕉利涌 | 望牛墩桥 | 八 | 三类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | / | 不发光 | 128 | / | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | / |
| 24 | 律涌 | 律涌桥 | 七 | 二类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | / | 不发光 | 128 | / | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | / |
| 25 | 旧太平水道 | 沙田桥 | 八 | 三类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 26 | 中堂水道 | 高埗大桥 | 六 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 27 | 中堂水道 | 中堂大桥 | 六 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 28 | 谷涌水道 | 谷涌村边 | 七 | 二类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 29 | 倒运海水道 | 槎滘大桥 | 四 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 30 | 欧涌 | 莞麻公路桥 | 九级以下 | 三类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | / | 不发光 | 128 | / | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | / |
| 31 | 清水凹 | 莞麻公路桥 | 九级以下 | 三类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | / | 不发光 | 128 | / | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | / |
| 32 | 新村涌 | 莞麻公路桥 | 九级以下 | 三类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | / | 不发光 | 128 | / | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | / |
| 33 | 中堂水道 | 第四水厂取水口 | 六 | 一类 | 2 | 岸标：灯桩 | 5.5 | \ | 1.68 | 钢质灯桩H5.5Φ1.68 | HB155 | 发光 | 64 | 24 | 8 | 2 | 约0.67 | / | / | / | / | / | 24 |
| 34 | 东江企石河段 | 第五水厂取水口 | 四 | 一类 | 1 | 水标：浮标 | 4.65 | 1.5 | 1.5 | 钢质结构 HF1.5 | HB55 | 发光浮标 | / | / | / | / | / | 32 | 12 | 4 | 1 | 约0.33 | 12 |
| 35 | 太平旧水道 | 稔洲二桥 | 八 | 三类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 36 | 东莞水道 | 水乡大道桥 | 四 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 37 | 律涌 | 水乡大道桥 | 七 | 二类 | 2 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 64 | 24 | 8 | 2 | 约0.67 | / | / | / | / | / | 24 |
| 38 | 东莞水道 | 第二水厂取水口 | 四 | 一类 | 1 | 岸标：灯桩 | 5.5 | \ | 1.68 | 钢质灯桩H5.5Φ1.68 | HB155 | 发光 | 32 | 12 | 4 | 1 | 约0.33 | / | / | / | / | / | 12 |
| 39 | 东莞水道 | 第六水厂取水口 | 四 | 一类 | 1 | 水标：浮标 | 4.65 | 1.5 | 1.5 | 高分子材料 HF1.5 | HB155 | 发光浮标 | / | / | / | / | / | 32 | 12 | 4 | 1 | 约0.33 | 12 |
| 40 | 厚街水道 | 管线桥 | 八 | 重点标 | 3 | 岸标：桥涵标、桥柱标 | 1 | 1 | \ | 钢质牌1.0×1.0 | HB90 | 发光 | 96 | 36 | 12 | 3 | 约1.00 | / | / | / | / | / | 36 |
| 41 | 东莞运河 | 管线桥 | 八 | 重点标 | 1 | 岸标：桥涵标 | 1 | 1 | \ | 钢质牌1.0×1.0 | / | 不发光 | 32 | / | 4 | 1 | 约0.33 | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 东江石碣河段 | 二四水厂取水口 | 四 | 一类 | 1 | 水标：浮标 | 4.65 | 1.5 | 1.5 | 高分子材料 HF1.5 | HB155 | 发光浮标 | / | / | / | / | / | 32 | 12 | 4 | 1 | 约0.33 | 12 |
| 43 | 大汾北水道 | 牌楼基河段 | 七 | 一类 | 2 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 64 | 24 | 8 | 2 | 约0.67 | / | / | / | / | / | 24 |
| 44 | 东江石龙段 | 黄洲水厂取水口 | 四 | 一类 | 1 | 岸标：灯桩 | 5.5 | \ | 1.68 | 钢管灯桩H5.5Φ1.68 | HB155 | 发光 | 32 | 12 | 4 | 1 | 约0.33 | / | / | / | / | / | 12 |
| 45 | 东江石龙段 | 东岸大桥 | 四 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
| 46 | 东江石碣河段 | 石碣水厂取水口 | 四 | 一类 | 2 | 水标：浮标 | 4.65 | 1.5 | 1.5 | 高分子材料 HF1.5 | HB155 | 发光浮标 | / | / | / | / | / | 64 | 24 | 8 | 2 | 约0.67 | 24 |
| 47 | 东江石碣河段 | 东莞监狱河段 | 四 | 一类 | 4 | 岸标：管线标 | 4 | 2 | 2 | 钢质结构H4m等边三角形空心牌 | HB90 | 发光 | 128 | 48 | 16 | 4 | 约1.33 | / | / | / | / | / | 48 |
|  | 合计 | / | / | / | 161 |  |  |  |  |  |  |  | 4992 | 1524 | 624 | 156 | 约52.00 | 160 | 60 | 20 | 5 | 约1.67 | 1584 |

附件2：

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司助航标志维护服务考核评分表

考核区域：                                   考评时间：

| 序号 | 现场考核检查标准 | 扣分办法 | 应得分 | 检查扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航标维护工作符合招标文件所规定的技术标准，航标任何时间都处于正常的技术状态。 | 检查发现航标标位、外形结构及标灯（含电源）等各部件技术性能不符合招标文件所规定的技术标准，每次每处扣5分。 | 20分 |  |
| 2 | 每次节假日、台风、洪水到来前后以及船舶执行重要任务之前对航标进行临时性检查。 | 未按要求进行临时性检查的每次扣5分。 | 15分 |  |
| 3 | 按规定每月进行至少一次航标全面检查、清洁及技术检测数据，并将技术检测数据记录及时报送辖区航道主管部门。 | 1.未按要求进行航标全面检查的，每次扣2分； 2.未按要求做好技术检测数据记录的，每次扣1分。 | 10分 |  |
| 4 | 按规定钢质航标每季度清洗1次，每年刷油漆1次，每3年大保养1次。 | 未按要求按时按规定进行清洗、除锈、刷漆或保养的，每次扣5分。 - 注：若考核周期内无需进行的养护工作则不列入考核范围内。 | 15分 |  |
| 5 | 各种航标灯、蓄电池、太阳能电池等航标设备每月进行1次全面清洁保养；航标灯、蓄电池、太阳能电池每年进行1次质量检测并做好记录。达不到技术性能指标的，应及时修理或更换。 | 1.未按要进行清洁保养、质量检测的，每次扣2分； 2.达不到技术性能指标的航标设备未进行进行修理或更换的，每次扣5分。 注：若考核周期内无需进行的养护工作则不列入考核范围内。 | 10分 |  |
| 6 | 建立应急预案，严格按照应急预案，妥善保管、保养好备用航标器材做好应急维护准备和应急维护工作。 | 1.未建立应急预案的，扣5分； 2.未按要求及时开展应急抢险工作的，每次扣5分； 3.备用航标器材未进行妥善保管、保养的，每次扣2分。 | 10分 |  |
| 7 | 发现供水管道存在安全威胁情况时（含抛锚停船、水上作业、河堤建设等），需在1小时内出航处置，确保供水管道安全。 | 1.出现供水管道安全威胁情况未在1小时内出航处置的，每次扣2分； 2.出现供水管道安全威胁情况未在2小时内出航处置的，每次扣5分。 | 10分 |  |
| 8 | 每月8日前向采购人上报上月巡查维护记录报表。 | 1.未提交月度报表的，每次扣5分； 2.未按时提交月度报表的，每次扣2分。 | 10分 |  |
| 考评得分（100分—总扣分）= ___________分，折算百分制后得分： |  |  |  |  |

维护单位：                                 考核单位：

现场负责人：                               现场负责人：